吉钰新材料雨水管道迁改项目劳务分包采购

报价清单

| 序号 | 名称 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 不含税单价（元） | 不含税合价（元） | 不含税总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土管 | 1.管道规格、等级:承插式(I)级钢筋混凝土排水管DN1200 2.连接形式:"O"型橡胶圈接口 3.180°砂石基础，具体做法详见图纸 4.考虑30%管材利旧 | m | 179 |  |  |  |
| 2 | 现浇混凝土井 | 1.种类:矩形直线混凝土雨水检查井 2.规格:1700x1100 3.参20S515-39 | 座 | 3 |  |  |  |
| 3 | 现浇混凝土井 | 1.种类:矩形三通混凝土雨水检查井 2.规格:2100x2100 3.参20S515-59 | 座 | 4 |  |  |  |
| 4 | 碎石 | 1.石料规格:级配碎石 2.厚度:18cm | m2 | 100 |  |  |  |
| 5 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:18cm | m2 | 100 |  |  |  |
| 6 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:fr≥4.5Mpa水泥混凝土面层 2.厚度:20cm 3.嵌缝材料:塑料油膏 | m2 | 100 |  |  |  |
| 7 | 植筋 | 1.材料种类:拉杆钢筋 2.材料规格:φ14 | 根 | 60 |  |  |  |
| 8 | 安砌侧(平、缘)石 | 现状路缘石恢复 | m | 8 |  |  |  |
| 9 | 雨水口 | 现状雨水口恢复，含雨水口加固，雨水口加固参17ZZ04-48、49 | 座 | 2 |  |  |  |
| 10 | 混凝土管 | 1.管道规格、等级:DN300承插式(II)级钢筋混凝土排水管 2.连接形式:橡胶圈接口 | m | 6 |  |  |  |
| 11 | 现状管线保护 | 1.现状管线保护 | 项 | 1 |  |  |  |
| 12 | 小工 | 甲方委派人工签证单价180元/工日。按8小时工日计算，不足8小时按相应比例计。最终结算按实际委派单计算。 | 工日 | 1 | 180 |  |  |
| 13 | 大工 | 甲方委派人工签证单价280元/工日。按8小时工日计算，不足8小时按相应比例计。最终结算按实际委派单计算。 | 工日 | 1 | 280 |  |  |
| 14 | 安全文明施工费 | 此项费用为不可竞争费用，暂6800 |  |  |  | 6800 |  |
| 供应商（加盖印章） |  | 联系人： | 联系电话： |  |  | 传真： |  |

年    月    日